# ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ SM2030L

- НАЗНАЧЕНИЕ:

- Оборудование предназначено для изготовления деталей путём фрезеровки  из полноформатных плитных материалов (2D обработка) и для нанесения различных гравировок на поверхности деталей (2D обработка). Также возможности оборудования позволяют  использовать его для изготовления объёмных деталей в 3-х мерном пространстве (3D обработка).

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Производство рекламной продукции:

- Раскрой криволинейных деталей из листовых пластиков, ПВХ, акрила и других различных  композитных материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д. Изготовление выставочных и брендовых рекламных стендов.

- Производство корпусной мебели:

- Криволинейный и прямолинейный раскрой фанеры, ДСП, МДФ. Изготовление различных мебельных фасадов , накладок на мебель,  столешниц для кухонной мебели, элементов мебели из массива.

- Производство дверей:

- Раскрой криволинейных деталей из листовых пластиков, ПВХ, акрила и других различных  композитных материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д. Изготовление выставочных и брендовых рекламных стендов.

- Изготовление элементов лестниц, декора и сувенирной продукции:

- Панно с художественной резьбой и орнаментами. Декоративные элементы для украшения интерьеров. Элементы лестниц и каминов. Художественный паркет.

- Краткие характеристики

| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2100 х 3050 |
| --- | --- |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый) |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный стол с T-пазами |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые двигатели |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 8 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 6 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 12,5 |

- Габаритные размеры

| Длина, мм | 3500 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес, кг | 1400 |

- Страна производства Китай

- Срок гарантии 12 месяцев

- Размеры вакуумного стола, мм 3050 х 2080

- 5,5 кВт

- Шаговые двигатели

- Стол с вакуумной подготовкой

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ( Yako или Leadshine)

ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА

Станина станка выполнена из толстостенных прямоугольных труб, что наряду с большим количеством поперечных балок, обеспечивают отличный уровень жесткости и виброустойчивости.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ <HIWIN> ТАЙВАНЬ
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.

### КОСОЗУБАЯ РЕЙКА ПО ОСЯМ Х/Y/Z
Перемещения по осям Х и Y нас станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.

КОЖУХИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Имеют специальный форму и изгиб предотвращающий попадание обрезков и пыли на направляющие в процессе обработки.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАКУУМНЫЙ СТОЛ С «Т» — ПАЗАМИ – БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 5.5 КВТ — 24 000 ОБ/МИН <HQD> Китай

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ <NC stuido V5>

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Шкаф управления — самый основной элемент станка и от его надежности зависит дальнейшая стабильная работа станка. Шкаф управления станком оснащен комплектующими ведущих мировых производителей и скомпонован в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий. Все компоненты и соединения расположены на строго отведенных местах и имеют легкий доступ для контроля и обслуживания.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  «ArtCAM Express»

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (ЗИП)

Эргономичный инструментальный ящик включающий набор фрез и цанг, смазочный комплект, набор ключей и т.д.