ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ MetalTec

KE36 PRO

| KE36/750 PRO (CK6136X750) Токарный станок с ЧПУ Опции, включенные в стоимость: - Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808DA - 3-кулачковый полый механический патрон ø 200мм - Мощность электродвигателя главного привода 5,5 кВт - Ручная задняя бабка | Розничная цена 156 000 CNY |  |
| --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Литая станина увеличенной массы - Для станины токарного станка применяется литая станина с направляющими типа ласточкин хвост. Компоновка внутренних частей станины усилена ребрами жесткости. Толщина стенок литья 20-25 мм, увеличена масса станины в сравнении с аналогичными станками на 10 - 15 %. |  |
| --- | --- |
| Направляющие скольжения - Закаленные отшлифованные V-образные направляющие покрыты специальным покрытием Turcite-B. Современный, износостойкий материал Turcite-B обеспечивает улучшенное скольжение узлов продольной и поперечной подачи. Глубина закалки направляющих составляет 2 - 3 мм, твердость достигает 48-52HRC. |  |
| Задняя бабка - Задняя бабка с ручным перемещением пиноли токарного станка с ЧПУ КЕ предназначена для закрепления и поддержания обрабатываемой заготовки. Обработка детали производится по всей длине относительно оси детали режущим инструментом. В заднюю бабку также можно установить инструменты для осевой обработки отверстий, такие как сверла, зенкеры, развертки, метчики и др. - Опционально устанавливается задняя бабка, пиноль которой работает от гидростанции. |  |
| Редуктор Для KE36 PRO Станок оснащен 2-х ступенчатым редуктором с ручным переключением диапазонов скоростей. Первая скорость - 60-600 об/мин.; вторая скорость - 280-1800 об/мин. Редуктор увеличивает крутящий момент на шпинделе, что в свою очередь позволяет работать с большими припусками и обрабатывать тяжелые заготовки. |  |
| Система ЧПУ Станки укомплектованы самой распространенной системой ЧПУ в России - Siemens Особенности системы ЧПУ Siemens Sinumerik 808D: - Изысканная и надежная система ЧПУ; - Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования; - Функция передачи данных, пульт перемещений MPG; - Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации; - Компактность и функциональность 2-х осевой обработки; - Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходит для работы оператора станка; - Интерфейс на русском языке; |  |
| 8-ти позиционная сервоголова (Тайвань) - На станках серии КЕ PRO установлена 8-ти позиционная голова с сервоприводом Delta. Револьверная головка позволяет использовать различные комбинации инструмента для точения, расточки, сверления и нарезания резьбы. Револьверная головка оснащена системой подачи СОЖ через револьверную головку, что повышает производительность обработки и снижает расходы на режущий инструмент. Уменьшенное время смены инструмента . - В комплект оснастки входи три расточных блока и три блока для торцовых резцов. - Технологическая оснастка: КЕ36 PRO сечение резца 20х20мм, диаметр отверстия расточного блока Ø 20мм; |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KE36 PRO

| Модификация | Ед.изм | KE36 PRO |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | Мм | ø 400 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | Мм | ø 240 |
| Диаметр патрона | Мм | ø 200 |
| Расстояние между центрами | Мм | 750 |
| Ширина направляющих станины | Мм | 330 |
| Перемещение по оси Х | Мм | 210 |
| Перемещение по оси Z | Мм | 670 |
| Конус шпинделя | Тип | A2-6 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | Мм | ø 66 мех. патрон (ø52 гидравлический патрон) |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя (2-е ступени) | Об/мин | 60-600 280-1800 |
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 5,5 |
| Количество инструмента в револьверной головке | Шт. | 8 |
| Сечение инструмента | Мм х Мм | 20х20 |
| Мощность помпы СОЖ | кВт | 0,18 |
| Диаметр пиноли задней бабки | Мм | ø 55 |
| Выдвижение пиноли задней бабки | Мм | 195 |
| Конус пиноли задней бабки | Тип | МТ4 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X / Z | М/мин | 4 / 7 |
| Напряжение сети | В | 380 ± 5% |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Габаритные размеры для станка с механическим патроном (ДхШхВ) | Мм | 2290х1340х1600 |
| Габаритные размеры для станка с гидравлическим патроном (ДхШхВ) | Мм | 2750х1340х1600 |
| Масса нетто | Кг | 1500 |

Стандартная комплектация:

- Инвертор Delta

- Редуктор (2-х ступенчатый) (ручное переключение)

- Комплект мягких и каленых кулачков

- 8-и позиционная револьверная сервоголовка (Тайвань)

- Комплект вспомогательной оснастки для рев. головки

- Система подачи СОЖ через револьверную головку

- Насос подачи СОЖ повышенного давления

- Вращающийся задний центр

- Теплообменник электрошкафа

- СЕ стандарт электрошкафа, компоненты Siemens

- Магнитный выключатель открытия двери

- LED освещение рабочей зоны

- Маховик перемещений по осям (MPG)

- Трехцветная сигнальная лампа

- Кабинетная защита зоны обработки

- Автоматическая система смазки

- Комплект опор для монтажа станка

- Руководство по эксплуатации на русском языке